УДК 622.691 – 50

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГТС

С.В. Спиридонов

Институт Проблем Управления РАН, Москва, Россия, spirid@ipu.ru

При моделировании нелинейной, сильноразветвленной сложной системы, такой как единая система газоснабжения (ЕСГ), встает проблема большой размерности задачи. Одной из задач, стоящей при управлении ЕСГ, является оперативный расчет потоковых задач в нелинейных сетях, например гидравлического расчета системы газопроводов произвольной конфигурации:

- закольцованных газораспределительных сетей газопроводов больших городов и других населенных пунктов,

- магистральных газопроводов с промежуточными притоками (источниками), отборами (стоками) и компрессорными станциями.

Решение таких задач в режиме оперативного диспетчерского управления затруднительно в виду системных свойств ЕСГ. С другой стороны, существует возможность существенно сократить время расчета задачи без уменьшения точности за счет использования вычислительного кластера с использованием соответствующих алгоритмов [1].

Представим ГТС в виде не ориентированного графа G=(S,E). Каждой вершине iS и каждому ребру (i,j)E графа G поставим в соответствие значение давления pi и весового расхода газа qij в соответствующих  узлах и ветвях рассматриваемой системы газопроводов. Тогда, каждой паре вершин (iS) и (jS), соединенных ребром (i,j)E, можно поставить в соответствие соотношение Fij(pi,pj)(pi-pj)=qij, связывающее величины pi, pj, qij для соответствующей ветви (линейного участка) любых типов газотранспортных сетей при установившемся (стационарном) режиме транспорта газа. В результате получается следующая система уравнений, описывающая целый класса потоковых задач в гидравлических трубопроводных цепях (нефтепроводных, водопроводных, тепловых и др. сетях), в стержневых системах

- Fji(pj,pi)(pj−pi)=qi, i=1,…,|S|; pj=pj0, ∀j∈S0

Для решения системы (1) можно воспользоваться методом простой итерации

- Fji(pj(n−1),pi(n−1))(pj(n)−pi(n))=qi, i=1,…,|S|; pj(n)=pj0, ∀j∈S0.

или в матричном виде

- A(P(n−1))P(n)=Q.

Пусть на n итерации известны значения pj(n-1), тогда решая систему уравнений (2) можно определить значения pj(n), а затем, положив Fij(p(n)i,p(n)j), можно перейти к вычислениям pj(n+1) на (n+1)-й итерации и т.д.

При произвольной конфигурации сети газопроводов матрица системы уравнений (2)-(3) будет иметь разреженную структуру с неупорядоченным расположением ненулевых элементов. Поэтому для построения эффективных итерационных алгоритмов с параллельными вычислениями необходимо сначала преобразовать A(P(n-1)) методами (параллельных или вложенных) сечений узлов к согласованно упорядоченной (красно-черной) блочной («стреловидной») форме, т.е. к следующим формам

- A11A120⋯00A21A22A23⋯000A32A33⋯00⋮⋮⋮⋱⋮⋮000⋯Am−1m−1Am−1m000⋯Amm−1AmmP1P2P3⋮Pm−1Pm=Q1Q2Q3⋮Qm−1Qm

или

- A1100⋯0A1m0A220⋯0A2m00A33⋯0A2m⋮⋮⋮⋱⋮⋮000⋯Am−1m−1Am−1mAm1Am2Am3⋯Amm−1AmmP1P2P3⋮Pm−1Pm=Q1Q2Q3⋮Qm−1Qm.

В общем случае матрица A(P(n-1)) может содержать несколько внутренних стреловидных блоков, однако для простоты в изложении ограничимся представлением в уравнении (5).

Итеративное распараллеливание вычислений для блочно-трехдиагонального матричного уравнения заключается в одновременном решении блочных матричных уравнений

- (A(i+1)i+Aii+Ai(i+1))Pi=Qi, i=1 ,…,m.

Поскольку матрица A в (6) является положительно определенной, итерационная схема является симметризуемой, т.е. существует такая невырожденная матрица W, что W(I-G)W-1 симметрична и положительно определена. Следовательно, вместо уравнения (6) можно рассматривать предобусловленное уравнение

- {Au=Q,A=W(I−G)W−1=WΛ−1AW−1,    u=WP, Q=Wh=WΛ−1Q.

После соответствующих преобразований можно построить двух шаговую итерационную процедуру вычислений методом сопряженных градиентов

- u(k+1)=ρk+1(γk+1δ(k)+u(k))+(1−ρk+1)u(k−1),λk+1=(Wδ(k),Wδ(k))(Wδ(k),W(I−G)δ(k))=1−(Wδ(k),WGδ(k))(Wδ(k),Wδ(k)))−1,  ρ1=1, ρk+1=1−γk+1γk(Wδ(k),Wδ(k))(Wδ(k−1),Wδ(k−1))1ρk−1, k≥1.

По заданному начальному приближению u0 в каждом блоке единовременно производятся первые итерации и обмен между соседними блоками значениями компонент вектора u1. Вторая итерация производится по рекуррентной формуле (8) с использованием предыдущих приближений u0 и u1, а после вычисления значения u2 осуществляется обмен информацией между соседними блоками. Последующие итерации производятся аналогично.

В случае «стреловидного» блочно-диагонального матричного уравнения распараллеливание используется специальный для красно-черного разбиения матрицы A вариант блочного метода Якоби с ускорением методом сопряженных градиентов. Для простоты изложения уравнения (5) представим в следующем виде

(5)  	AP=Q→DRHHTDBPRPB=QRQB,

где HT  транспонированная матрица H, DB=Amm, PB=Pm, QB=Qm,

DR=A110⋯00A22⋯0⋮⋮⋱⋮00⋯Am−1m−1, H=A1mA2m⋮Amm−1, PR=P1P2⋮Pm−1, QR=Q1Q2⋮Qm−1

На каждой блочной итерации решения (7) решаются подсистемы DRPR=QR и DBPB=QB относительно PR и PB при заданных значениях QR и QB. Положив FR=-DR-1H, FB=-DB-1H, CR=-DR-1QR, CB=-DB-1QR, перепишем (5) в виде

(5)  	I−FR−FBIPRPB=CRCB

Метод Якоби для системы (5) имеет вид

- Pn+1=BPn+C,

где C=(CTR,CTB)T, а матрица перехода B метода Якоби имеет вид B=0FRFB0.

Из симметричности и положительной определенности матрицы A, а также из красно-черного разбиения следует, что собственные значения матрицы B действительны. При W=diag(D1/2R,D1/2B) или, в общем случае, W=S, где STS=diag(DR,DB) метод Якоби является симметризуемым, т.е. матрица W(I-B)W-1 симметрична и положительно определена. Для улучшения сходимости можно воспользоваться рекуррентной методами чебышевского ускорения или сопряженных градиентов.

Положив U(k)R=P(2k-1)R и U(k)B=P(21)B, рекуррентные процедуры при значениях k≥1 можно реализовать по рекуррентной схеме

- UR(k)=ρR(k)(FRUB(k)+CR−UR(k−1))+UR(k−1),UB(k)=ρB(k)(FBUR(k)+CB−UB(k−1))+UB(k−1),

где ρR(k)=ρ2k−1 и ρB(k)=ρ2k.

Предложенные методы распараллеливания вычислений при математическом моделировании нелинейных сетей и других подобных систем являются достаточно простыми и обладают большой эффективностью. Численные эксперименты показывают, что эффективность распараллеливания растет сростом числа узлов.

Литература

- АХМЕТЗЯНОВ А.В., ГРИГОРЬЕВ Л.И., СПИРИДОНОВ С.В. Структурные модели стационарных процессов в нелинейных сетях // Информационные технологии и вычислительные системы №3 2007г с. 37-49.